SoC 신호 병목 분석 보고서

Secure Memory SoC v0.1 — Zynq-7020 (xc7z020clg400-1)

타이밍 · 리소스 · 신호 병목 종합 분석

2026년 3월 9일

# 1. 요약 (Executive Summary)

본 보고서는 Xilinx Zynq-7020 (xc7z020clg400-1) FPGA를 타겟으로 하는 Secure Memory SoC v0.1의 구현 결과를 분석합니다. Vivado 구현 이후의 리소스 사용률, 타이밍 클로저, 논리 깊이, 신호 병목 현상을 파악하는 것이 핵심 목표입니다.

본 SoC는 ARM Cortex-A9 프로세서에 AES 암호화/복호화 엔진, NPU(신경망 처리 장치), DMA 컨트롤러를 통합한 설계입니다. 분석 결과 AES 모듈과 NPU 내부에서 심각한 타이밍 위반이 발견되었으며, 이는 목표 클럭 주파수에서의 타이밍 클로저를 방해하는 핵심 신호 병목으로 식별되었습니다.

### 핵심 발견 사항 요약

| 분류 | 상태 | 최악 모듈 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 타이밍 (WNS) | 위반 | AES Dec: -24.6 ns | 치명적 |
| 논리 깊이 | 위반 | AES Dec: 51 레벨 | 치명적 |
| LUT 사용률 | 57.0% | NPU: 54.7% | 보통 |
| FF 사용률 | 48.6% | NPU: 90.8% | 높음 |
| 소비 전력 | 1.64 W | - | 정상 |

# 2. SoC 아키텍처 개요

Secure Memory SoC는 Xilinx Zynq-7020 플랫폼을 기반으로 하며, 듀얼코어 ARM Cortex-A9 프로세서(Processing System, PS)와 프로그래머블 로직(Programmable Logic, PL)이 결합된 구조입니다. PL 패브릭 내의 커스텀 IP 블록들은 AXI 인터커넥트와 SmartConnect를 통해 PS와 통신합니다.

아래 블록다이어그램에서 붉은 테두리로 표시된 모듈(AES 암호화/복호화, NPU, DMA F2S)이 타이밍 위반이 발생한 신호 병목 구간입니다.

- Processing System 7 (PS7): 소프트웨어 제어 및 데이터 오케스트레이션을 담당하는 ARM Cortex-A9 듀얼코어 프로세서.

- AES 암호화/복호화 엔진: 보안 메모리 접근을 위한 실시간 AES 하드웨어 암복호화 모듈. 현재 가장 심각한 타이밍 병목.

- NPU (신경망 처리 장치): PE 배열, 풀링, FC, 버퍼, 컨트롤 서브모듈을 포함한 최대 규모 IP 블록. 전체 FF의 90.8%를 차지.

- DMA 컨트롤러: Full-to-Stream (2개)과 Stream-to-Full (1개) DMA 엔진. 고속 데이터 이동을 담당하나 FIFO에서 타이밍 위반 발생.

- 인터커넥트 패브릭: AXI Interconnect와 SmartConnect 3개 인스턴스가 PS↔PL 간 데이터 라우팅을 수행.

# 3. 리소스 사용 분석

## 3.1 디바이스 전체 사용률

| 리소스 | 사용량 | 전체 용량 | 사용률 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUT | 30,346 | 53,200 | 57.0% | 보통 (여유 있음) |
| FF (플립플롭) | 51,671 | 106,400 | 48.6% | 적정 수준 |
| 소비 전력 | 1.64 W | - | - | 정상 |

## 3.2 IP 모듈별 리소스 사용량

위 차트에서 NPU가 압도적으로 많은 FF를 사용하고 있음을 확인할 수 있습니다. NPU의 u_buf(버퍼) 서브모듈 하나만으로 전체 FF의 약 29%에 해당하는 30,877개를 사용합니다. 이는 온칩 버퍼가 BRAM이 아닌 패브릭 레지스터로 구현되어 있음을 강하게 시사합니다.

LUT 사용 분포를 보면 NPU가 전체의 54.7%를 차지하고, AES 복호화(13.8%)와 AES 암호화(11.8%)가 그 뒤를 따릅니다. 나머지 모듈의 합산 비중은 약 20%에 불과합니다.

## 3.3 IP별 상세 리소스 표

| IP 모듈 | LUT | FF | LUT 비율 | FF 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPU (npu_axi_wrapper) | 16,612 | 46,970 | 54.7% | 90.8% |
| AES 복호화 (aes_dec_axi_wrapper) | 4,188 | 285 | 13.8% | 0.6% |
| AES 암호화 (aes_enc_axi_wrapper) | 3,592 | 343 | 11.8% | 0.7% |
| DMA Stream→Full | 1,198 | 298 | 3.9% | 0.6% |
| DMA Full→Stream #1 | 1,186 | 289 | 3.9% | 0.6% |
| SmartConnect 2 | 888 | 937 | 2.9% | 1.8% |
| SmartConnect 1 | 813 | 763 | 2.7% | 1.5% |
| SmartConnect 0 | 715 | 671 | 2.4% | 1.3% |
| DMA Full→Stream #0 | 571 | 280 | 1.9% | 0.5% |
| AXI Interconnect | 557 | 633 | 1.8% | 1.2% |

# 4. 타이밍 분석 — 신호 병목 식별

## 4.1 전체 타이밍 현황

최상위 레벨에서 Vivado는 WNS = 0.000 ns, TNS = 0.000 ns를 보고하여 타이밍 클로저가 완료된 것처럼 표시됩니다. 그러나 계층별 IP 분석을 수행하면 개별 모듈 내부에 심각한 타이밍 위반이 존재함을 확인할 수 있습니다.

핵심 주의사항: 최상위 WNS 0.000 ns는 설계가 타이밍 문제가 없다는 의미가 아닙니다. 이는 Vivado가 제약 조건을 완화하였거나, 계층별 WNS 값이 최적화 이전의 스냅샷임을 나타낼 수 있습니다. 반드시 모듈 레벨의 타이밍 리포트를 별도로 검토해야 합니다.

## 4.2 모듈별 타이밍 위반 현황

| 모듈 | WNS (ns) | 논리 깊이 | LUT | FF | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AES 복호화 (inst) | -24.563 | 51 | 4,188 | 285 | 치명적 |
| AES 암호화 (inst) | -23.893 | 49 | 3,592 | 343 | 치명적 |
| NPU / u_buf (버퍼) | -8.699 | 8 | 10,593 | 30,877 | 높음 |
| NPU / u_ctrl (컨트롤) | -7.617 | 30 | 72 | 36 | 높음 |
| DMA F2S #0 / u_fifo | -6.432 | 4 | 281 | 36 | 높음 |
| NPU (인스턴스 전체) | -5.952 | 29 | 16,612 | 46,970 | 높음 |
| NPU / u_pool (풀링) | -3.470 | 9 | 3,857 | 11,877 | 보통 |
| NPU / u_fc (완전연결) | -1.384 | 5 | 1,434 | 4,031 | 보통 |
| NPU / u_pe (PE 배열) | -1.310 | 5 | 448 | 24 | 보통 |

## 4.3 논리 깊이 vs. 타이밍 슬랙 상관관계

위 산점도는 조합 논리 깊이와 타이밍 위반 간의 강한 상관관계를 보여줍니다. AES 모듈은 49~51 레벨로 압도적으로 깊으며, 잘 설계된 파이프라인 설계의 권장 수준(8~12 레벨)을 4배 이상 초과합니다. 이는 AES 코어가 내부 파이프라인 레지스터 없이 순수 조합 회로로 구현되어 있음을 나타냅니다.

# 5. 신호 병목 상세 분석

## 5.1 AES 암호화 / 복호화 엔진

문제: AES 코어는 SoC 전체에서 가장 심각한 타이밍 위반을 보입니다 (복호화 WNS = -24.6 ns, 암호화 WNS = -23.9 ns). 논리 깊이가 각각 51, 49 레벨에 달하며, 이는 AES 라운드 변환 전체가 단일 조합 경로로 구현되어 있음을 의미합니다.

근본 원인: AES 설계가 완전히 펼쳐진(fully unrolled), 비파이프라인 아키텍처로 구현되어 있습니다. AES-128 기준 10개 라운드(SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey)가 중간 레지스터 없이 연속으로 연결되어 있습니다. S-Box 하나당 약 5~6 레벨의 논리 깊이를 갖고, 10라운드 처리로 총 50+ 레벨에 도달합니다.

영향: AES 모듈의 최대 동작 클럭 주파수가 크게 제한되며, AES 처리를 포함하는 모든 데이터 경로가 전체 시스템의 핵심 병목이 됩니다.

### 권장 개선 방안

- 파이프라인 삽입: AES 라운드 사이에 파이프라인 레지스터를 추가하여 단계별 논리 깊이를 5~6 레벨로 줄입니다 (10단계 파이프라인). WNS를 0 ns 부근으로 개선할 수 있습니다.

- 서브 파이프라이닝: 더 높은 클럭을 목표로 한다면, 라운드 내부에서도 파이프라인을 분리하여 20단계 파이프라인으로 구성할 수 있습니다.

- S-Box 최적화: LUT 기반 또는 BRAM 기반 S-Box를 사용하면 S-Box 당 조합 깊이를 기존 ~6 레벨에서 1~2 레벨로 대폭 줄일 수 있습니다.

## 5.2 NPU (신경망 처리 장치)

문제: NPU는 여러 서브모듈에서 타이밍 위반이 동시에 발생합니다: 버퍼(-8.7 ns), 컨트롤(-7.6 ns), 풀링(-3.5 ns), FC(-1.4 ns), PE(-1.3 ns). 또한 전체 FF의 90.8%를 소비하여 심각한 배치 혼잡을 유발합니다.

### NPU 서브모듈 분석

| 서브모듈 | LUT | FF | WNS (ns) | 논리 깊이 | 주요 문제 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u_buf (버퍼) | 10,593 | 30,877 | -8.699 | 8 | FF 혼잡, 넓은 MUX |
| u_pool (풀링) | 3,857 | 11,877 | -3.470 | 9 | 비교 트리 깊이 |
| u_fc (완전연결) | 1,434 | 4,031 | -1.384 | 5 | 곱셈 누산 체인 |
| u_pe (PE 배열) | 448 | 24 | -1.310 | 5 | 팬아웃 과다 |
| u_ctrl (컨트롤) | 72 | 36 | -7.617 | 30 | 중첩 FSM 깊이 |

버퍼 (u_buf): 30,877개 FF를 사용하는 최대 서브모듈로, BRAM이 아닌 패브릭 레지스터로 버퍼를 구현한 결과입니다. 넓은 주소 지정을 위한 MUX 로직이 WNS -8.7 ns의 원인으로 추정됩니다.

컨트롤 (u_ctrl): 72개 LUT에 불과하지만 논리 깊이가 30 레벨이라는 점이 주목됩니다. 중첩된 FSM 또는 우선순위 인코딩 로직이 깊게 연결된 전형적인 제어 경로 병목입니다.

### 권장 개선 방안

- 버퍼 → BRAM 마이그레이션: u_buf를 레지스터 기반에서 BRAM 기반으로 전환합니다. ~30,000개 FF를 해방하여 라우팅 혼잡을 대폭 해소할 수 있습니다.

- 컨트롤 경로 파이프라이닝: 30 레벨의 제어 로직을 멀티사이클 단계로 분리합니다. 이진 FSM 대신 원-핫(One-Hot) 인코딩으로 전환하여 디코드 깊이를 줄입니다.

- 풀링 / FC 파이프라이닝: 비교 트리와 곱셈-누산 체인에 파이프라인 단계를 추가합니다.

## 5.3 DMA 컨트롤러

문제: DMA Full-to-Stream #0의 FIFO 모듈에서 WNS -6.4 ns (논리 깊이 4)가 발생하며, 스트림 쓰기 마스터에서도 -1.4 ns의 타이밍 위반이 있습니다.

근본 원인: FIFO의 full/empty 플래그 생성 로직에 비동기 비교 회로가 사용되었거나, AXI 핸드셰이크 로직의 조합 경로가 레지스터 삽입 없이 지나치게 깊게 구성된 것으로 추정됩니다.

### 권장 개선 방안

- FIFO 재설계: Xilinx FIFO Generator IP 또는 XPM FIFO 매크로를 사용하면 대상 패브릭에 최적화된 타이밍을 확보할 수 있습니다.

- AXI 레지스터 슬라이스 삽입: DMA AXI 마스터 인터페이스에 AXI 레지스터 슬라이스를 추가하여 긴 조합 경로를 분리합니다.

# 6. 신호 병목 우선순위 매트릭스

아래 표는 식별된 모든 병목을 심각도 순으로 정렬하고 해결 우선순위를 부여한 것입니다.

| # | 병목 항목 | WNS (ns) | 논리 깊이 | 영향도 | 난이도 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AES 복호화 파이프라인 삽입 | -24.6 | 51 | 치명적 | 중간 | P0 (즉시) |
| 2 | AES 암호화 파이프라인 삽입 | -23.9 | 49 | 치명적 | 중간 | P0 (즉시) |
| 3 | NPU 버퍼 → BRAM 전환 | -8.7 | 8 | 높음 | 높음 | P1 (단기) |
| 4 | NPU 컨트롤 FSM 최적화 | -7.6 | 30 | 높음 | 낮음 | P1 (단기) |
| 5 | DMA FIFO 재설계 | -6.4 | 4 | 높음 | 낮음 | P1 (단기) |
| 6 | NPU 풀링 파이프라이닝 | -3.5 | 9 | 보통 | 중간 | P2 (중기) |
| 7 | NPU FC 파이프라이닝 | -1.4 | 5 | 보통 | 낮음 | P2 (중기) |
| 8 | NPU PE 팬아웃 최적화 | -1.3 | 5 | 낮음 | 낮음 | P3 (장기) |

# 7. 결론 및 향후 방향

Secure Memory SoC v0.1 구현 분석 결과, 두 가지 유형의 신호 병목이 확인되었습니다.

- 조합 논리 깊이 병목 (AES 코어): AES 암복호화 엔진이 가장 심각한 병목으로, 49~51 레벨의 논리 깊이가 -23 ns를 초과하는 타이밍 위반을 유발합니다. 라운드 간 파이프라인 레지스터 삽입이 가장 직접적이고 효과적인 해결책입니다.

- 리소스 혼잡 병목 (NPU): NPU의 과도한 FF 사용(전체의 90.8%)이 라우팅 혼잡을 일으켜 모든 서브모듈의 타이밍을 저하시킵니다. 버퍼를 BRAM으로 전환하고 제어 경로를 파이프라이닝하는 것이 가장 높은 ROI를 가진 최적화입니다.

우선순위 매트릭스의 P0 및 P1 항목을 해결하면 모든 모듈 레벨 WNS 값이 -2 ns 이상으로 개선될 것으로 예상됩니다. 이는 더 높은 클럭 주파수에서의 타이밍 클로저를 가능하게 하여 설계를 양산 준비 상태에 한 걸음 더 가깝게 만들 것입니다.