SECURE MEMORY SoC v0.2

SOC 신호 병목 분석 보고서

Signal Bottleneck Analysis Report

디바이스: xc7z020clg400-1 (Zybo Z7-20)

작성일: 2026년 3월 11일

분석 툴: Xilinx Vivado

# 1. 개요 (Overview)

본 보고서는 Secure Memory SoC v0.2를 대상으로 Xilinx Vivado 구현 결과 데이터를 분석하여, 신호 병목(Signal Bottleneck)을 유발하는 IP 블록 및 하위 모듈을 식별하고 개선 방향을 제시한다.

SoC는 Zybo Z7-20 보드의 Zynq-7000 (xc7z020clg400-1) 디바이스에 구현되었으며, ARM Cortex-A9 기반 Processing System(PS)과 FPGA Programmable Logic(PL)으로 구성된다. PL 영역에는 AES 암·복호화 엔진, NPU(Neural Processing Unit), DMA, TFT LCD 컨트롤러 등 7종의 사용자 정의 IP가 탑재되어 있다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 SoC | Secure Memory SoC v0.2 |
| FPGA 디바이스 | Xilinx xc7z020clg400-1 (Zynq-7000, Zybo Z7-20) |
| 분석 도구 | Xilinx Vivado Implementation Report |
| LUT 사용률 | 27,999 / 53,200 (52.6%) |
| FF 사용률 | 53,003 / 106,400 (49.8%) |
| 글로벌 WNS/TNS | 0.000ns / 0.000ns (타이밍 충족) |
| 총 소비 전력 | 1.638 W |
| 최대 로직 레벨 | 47 (aes_enc_axi_wrapper_0/inst) |

[표 1] SoC 전체 구현 요약

⚠  전체 타이밍은 충족되었으나, 개별 서브모듈 레벨에서 음수 WNS 슬랙이 다수 관측되어 타이밍 마진이 매우 부족한 상태이다. 특히 AES 암호화 엔진과 NPU에서 심각한 병목이 확인된다.

# 2. SoC 아키텍처 구성

Secure Memory SoC v0.2의 전체 블록 구성은 아래와 같다. PS는 AXI Interconnect 및 SmartConnect를 통해 PL 내의 각 IP 블록과 AXI4/AXI4-Lite/AXI4-Stream 프로토콜로 통신한다.

[그림 1] Secure Memory SoC v0.2 블록 다이어그램 (색상: 빨강=타이밍 위험, 주황=주의, 파랑=정상)

## 2.1 IP 블록 목록

SoC를 구성하는 주요 IP 블록의 리소스 사용량은 다음과 같다.

| IP 모듈 | LUT | FF | LUT 비율 | FF 비율 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPU AXI Wrapper | 16,624 | 47,005 | 59.4% | 88.7% | Neural Processing Unit |
| AES Enc AXI Wrapper | 3,609 | 343 | 12.9% | 0.6% | AES-128 암호화 |
| AES Dec AXI Wrapper | 2,186 | 1,822 | 7.8% | 3.4% | AES-128 복호화 |
| DMA Full→Stream | 1,237 | 397 | 4.4% | 0.7% | Full → Stream DMA |
| DMA Stream→Full | 1,197 | 298 | 4.3% | 0.6% | Stream → Full DMA |
| SmartConnect 0 | 887 | 937 | 3.2% | 1.8% | AXI 인터커넥트 |
| SmartConnect 1 | 813 | 763 | 2.9% | 1.4% | AXI 인터커넥트 |
| TFT LCD AXI Wrapper | 722 | 630 | 2.6% | 1.2% | TFT LCD 컨트롤러 |
| AXI Interconnect | 562 | 633 | 2.0% | 1.2% | AXI 버스 연결 |
| AXI BRAM Ctrl | 138 | 105 | 0.5% | 0.2% | BRAM 컨트롤러 |
| FND AXI Stream | 10 | 27 | 0.0% | 0.1% | FND 디스플레이 |

[표 2] IP 블록별 리소스 사용량 (빨강 = LUT 20% 초과 또는 타이밍 위험)

# 3. 전체 리소스 사용 분석

xc7z020clg400-1 디바이스의 전체 LUT 53,200개 중 27,999개(52.6%)가 사용되었으며, FF 106,400개 중 53,003개(49.8%)가 사용되었다. 전반적인 사용률은 적정 수준이나, NPU가 LUT의 59.4%, FF의 88.7%를 단독으로 소비하는 자원 편중 현상이 뚜렷하다.

[그림 2] 전체 LUT / FF 사용률 (xc7z020clg400-1 기준)

[그림 3] IP별 LUT 사용량 분포

[그림 4] IP별 FF 사용량 분포

## 3.1 리소스 집중도 분석

NPU 단일 IP가 전체 PL LUT의 약 59%, FF의 약 89%를 차지하는 자원 집중이 발생하고 있다. 이는 타 IP와의 배치(Placement) 경쟁을 유발하여 라우팅 혼잡도를 높이고, 결과적으로 타이밍 클로저(Timing Closure)를 어렵게 만드는 주요 원인이 된다.

- NPU (u_buf): LUT 10,589 / FF 30,877 — 버퍼 로직이 전체 NPU 자원의 63.8% 차지

- NPU (u_pool): LUT 3,857 / FF 11,877 — 풀링 연산 모듈

- NPU (u_fc): LUT 1,435 / FF 4,031 — 완전연결(Fully Connected) 모듈

- AES Enc: LUT 3,609 / FF 343 — FF 대비 LUT 비율이 비정상적으로 높아 순수 조합 논리가 많음

# 4. 타이밍 분석 (Timing Analysis)

전체 SoC 구현 결과 WNS = 0.000ns, TNS = 0.000ns로 글로벌 타이밍 충족이 확인되었다. 그러나 계층적(hierarchical) 타이밍 분석 결과, 특정 서브모듈에서 심각한 음수 슬랙이 관측되었다. 이는 최종 구현 후 타이밍 여유(margin)가 극히 부족하며, 클럭 주파수를 소폭만 높여도 즉시 타이밍 위반이 발생할 수 있음을 의미한다.

## 4.1 WNS (Worst Negative Slack) 분석

[그림 5] 서브모듈별 Worst Negative Slack (음수 = 타이밍 미충족)

| 순위 | 서브모듈 | WNS (ns) | Logic Level | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aes_enc_axi_wrapper_0/inst | -21.607 | 47 | 심각 — 즉각 개선 필요 |
| 2 | blk_mem_gen_0 (BRAM) | -8.270 | 0 | 경고 — BRAM 타이밍 제약 검토 |
| 3 | npu_axi_wrapper_0/.../u_buf | -4.344 | 30 | 경고 — 파이프라인 삽입 필요 |
| 4 | npu_axi_wrapper_0/.../u_ctrl | -4.103 | 30 | 경고 — 파이프라인 삽입 필요 |
| 5 | npu_axi_wrapper_0/inst | -3.237 | 29 | 경고 — NPU 전체 타이밍 불안 |
| 6 | proc_sys_reset_0/U0 | -0.150 | 2 | 주의 — 리셋 타이밍 점검 |
| 7 | npu_axi_wrapper_0/.../u_pool | +0.870 | 2 | 양호 |
| 8 | npu_axi_wrapper_0/.../u_fc | +1.518 | 7 | 양호 |
| 9 | npu_axi_wrapper_0/.../u_pe | +1.710 | 4 | 양호 |
| 10 | aes_dec.../u_key_ext | +3.380 | 6 | 양호 |

[표 3] 서브모듈별 WNS 분석 결과 (빨강: 심각, 주황: 경고, 노랑: 주의)

## 4.2 최대 로직 레벨 분석

로직 레벨(Logic Level)은 레지스터 간 최대 조합 논리 깊이를 나타낸다. 높은 로직 레벨은 긴 전파 지연(Propagation Delay)을 유발하며, 타이밍 클로저의 주요 장애 요인이 된다. Zynq-7000의 LUT 지연을 ~0.5ns로 가정하면, 로직 레벨 47은 약 23.5ns의 조합 논리 지연에 해당하여 100MHz(10ns 주기) 클럭을 훨씬 초과한다.

[그림 6] 서브모듈별 최대 조합 논리 레벨 분포

# 5. 신호 병목 상세 분석

## 5.1 AES 암호화 엔진 (aes_enc_axi_wrapper_0) — 최우선 병목

분석 결과 AES 암호화 엔진은 본 SoC에서 가장 심각한 타이밍 병목을 유발하는 IP로 확인되었다.

| 모듈 | LUT | FF | WNS (ns) | Max Logic Level |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aes_enc_axi_wrapper_0/inst | 3,609 | 343 | -21.607 | 47 |
| aes_enc_axi_wrapper_0/inst/u_aes_core | 3,606 | 180 | +8.922 | 5 |

[표 4] AES 암호화 엔진 타이밍 분석

주요 원인 분석:

- inst 레벨의 Logic Level 47은 u_aes_core 레벨의 5와 극명하게 차이남 → AXI Wrapper 인터페이스 로직이 병목 원인

- FF 343개 대비 LUT 3,609개의 불균형 → 레지스터링 없는 순수 조합 논리 경로가 47단계 연속으로 이어짐

- AXI Slave 인터페이스와 암호화 코어 사이의 데이터 패스에 파이프라인 레지스터 미삽입

- WNS -21.607ns는 100MHz 클럭(10ns 주기) 기준으로 타이밍 예산의 216%를 초과하는 심각한 위반

## 5.2 블록 메모리 (blk_mem_gen_0) — 2순위 병목

| 모듈 | LUT | FF | WNS (ns) | Logic Level |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| blk_mem_gen_0/U0/.../native_mem_map_b... | 7 | 10 | -8.270 | 0 |

[표 5] BRAM 컨트롤러 타이밍 분석

주요 원인 분석:

- Logic Level이 0임에도 WNS -8.270ns 발생 → 순수 라우팅 지연(Routing Delay)이 원인

- BRAM 출력 지연(Output Latency)과 레지스터 사이의 긴 네트(Net) 배선이 타이밍을 위반

- BRAM 배치 위치가 이를 사용하는 IP와 물리적으로 멀리 배치되었을 가능성 존재

## 5.3 NPU (npu_axi_wrapper_0) — 3순위 병목

NPU는 전체 SoC에서 가장 많은 리소스를 소비하면서 동시에 복수의 서브모듈에서 음수 슬랙이 발생하는 복합 병목 IP이다.

| 서브모듈 | LUT | FF | WNS (ns) | Logic Level | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| npu_axi_wrapper_0/inst | 16,624 | 47,005 | -3.237 | 29 | 경고 |
| └ u_npu/u_buf | 10,589 | 30,877 | -4.344 | 30 | 경고 |
| └ u_npu/u_ctrl | 71 | 36 | -4.103 | 30 | 경고 |
| └ u_npu/u_pool | 3,857 | 11,877 | +0.870 | 2 | 양호 |
| └ u_npu/u_fc | 1,435 | 4,031 | +1.518 | 7 | 양호 |
| └ u_npu/u_pe | 446 | 24 | +1.710 | 4 | 양호 |

[표 6] NPU 서브모듈별 타이밍 분석

주요 원인 분석:

- u_buf (버퍼): Logic Level 30 — 데이터 버퍼링 로직의 조합 논리 체인이 지나치게 깊음

- u_ctrl (컨트롤러): Logic Level 30 — 제어 신호 생성 경로에 불필요한 조합 로직 누적

- 전체 NPU 인스턴스의 Logic Level 29 → AXI Wrapper와 NPU 코어 사이 인터페이스 최적화 부재

- u_pool, u_fc, u_pe는 WNS 양호 → 연산 코어 자체보다 인터페이스/버퍼 로직이 병목

## 5.4 프로세서 시스템 리셋 (proc_sys_reset_0) — 주의 사항

- WNS -0.150ns: 타이밍 마진 거의 없음. 리셋 분배 네트워크의 팬아웃(Fanout) 점검 필요

- Logic Level 2: 조합 로직 자체는 간단하나, 리셋 신호의 고팬아웃 라우팅이 지연 유발 가능

# 6. 병목 IP 종합 비교

아래 표는 타이밍 병목을 유발하는 IP를 심각도 기준으로 정렬하여 요약한 것이다.

| 등급 | IP / 서브모듈 | WNS (ns) | Logic Level | LUT 사용 | FF 사용 | 병목 유형 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | AES Enc (inst) | -21.607 | 47 | 3,609 | 343 | 조합 경로 깊이 |
| 🔴 | BRAM Gen (U0) | -8.270 | 0 | 7 | 10 | 라우팅 지연 |
| 🟠 | NPU (u_buf) | -4.344 | 30 | 10,589 | 30,877 | 조합 깊이+자원 |
| 🟠 | NPU (u_ctrl) | -4.103 | 30 | 71 | 36 | 조합 경로 깊이 |
| 🟠 | NPU (inst 전체) | -3.237 | 29 | 16,624 | 47,005 | 복합 병목 |
| 🟡 | ProcRst (U0) | -0.150 | 2 | 17 | 33 | 리셋 분배 지연 |
| 🟢 | AES Dec (u_key_ext) | +3.380 | 6 | 1,481 | 1,413 | 정상 |
| 🟢 | TFT LCD (u_lcd) | +8.132 | 12 | — | — | 정상 (주의) |

[표 7] 병목 IP 종합 비교 (🔴 심각 / 🟠 경고 / 🟡 주의 / 🟢 정상)

# 7. 개선 방안 (Optimization Recommendations)

## 7.1 AES 암호화 엔진 개선 (최우선)

| 구분 | 방안 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 파이프라인 삽입 | AXI Slave 인터페이스와 암호화 코어 사이에 레지스터 스테이지(Pipe Stage) 삽입, 47단 조합 경로를 5~8단 이하로 분리 | WNS -21.6ns → +수ns 예상 |
| 타이밍 제약 강화 | set_max_delay / set_multicycle_path로 AES 인터페이스 경로에 멀티사이클 제약 적용 | 타이밍 클로저 즉각 해결 |
| RTL 재구조화 | AXI Wrapper를 재설계하여 data_i/data_o 레지스터링, valid/ready 핸드쉐이크 등록 처리로 변경 | 로직 레벨 47 → 10 이하로 감소 |

[표 8] AES 암호화 엔진 개선 방안

## 7.2 NPU 타이밍 개선

- u_buf 모듈: 30단계 조합 논리를 10단계 이내로 분할하여 파이프라인 레지스터 삽입

- u_ctrl 모듈: 조합 제어 로직을 FSM(유한상태기계) 기반 레지스터 로직으로 재구현

- NPU 클럭 도메인 분리: NPU 전용 클럭을 낮춰 설계 마진 확보 (예: 100MHz → 75MHz)

- 배치 제약(Pblock) 적용: NPU를 FPGA 우측 영역에 배치 고정하여 BRAM 접근 지연 최소화

## 7.3 BRAM 타이밍 개선

- BRAM 출력 레지스터 옵션 활성화: blk_mem_gen의 Output Register 설정을 통해 1클럭 지연 대신 타이밍 여유 확보

- 배치 최적화: BRAM을 이를 접근하는 IP(NPU, DMA) 가까이 배치하여 라우팅 지연 감소

- 타이밍 제약: BRAM 출력 경로에 set_max_delay -datapath_only 적용

## 7.4 ProcSysReset 타이밍 개선

- 리셋 분배 버퍼(Buffer) 삽입: 고팬아웃 리셋 네트에 버퍼 트리(Buffer Tree) 삽입

- set_max_delay 또는 set_false_path 적용으로 리셋 경로 타이밍 제약 완화 (리셋은 비동기 특성 고려)

## 7.5 장기적 SoC 최적화 방향

| 항목 | 방안 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| AES 암호화 파이프라인 | 인터페이스 레지스터링 및 멀티사이클 제약 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 즉각 |
| NPU 버퍼 파이프라인 | u_buf 및 u_ctrl 레지스터 스테이지 삽입 | ⭐⭐⭐⭐ 높음 |
| BRAM 배치 최적화 | Pblock 제약으로 BRAM-IP 물리 근접 배치 | ⭐⭐⭐⭐ 높음 |
| NPU 클럭 분리 | NPU 전용 PLL 구성, 75~80MHz로 운용 | ⭐⭐⭐ 중간 |
| 타이밍 마진 모니터링 | 구현 단계에서 WNS ≥ +1ns 목표치 설정 | ⭐⭐ 일반 |

[표 9] 장기 최적화 우선순위 로드맵

# 8. 결론

Secure Memory SoC v0.2의 신호 병목 분석 결과를 요약하면 다음과 같다.

1) 글로벌 타이밍 충족, 내부 마진 부족

전체 SoC 구현 WNS = 0.000ns로 타이밍 클로저는 달성되었으나, 여러 서브모듈에서 음수 WNS가 관측되어 실질적인 타이밍 마진이 매우 협소한 상태이다.

2) AES 암호화 엔진 — 가장 심각한 병목

WNS -21.607ns, Logic Level 47은 전체 SoC에서 가장 위험한 타이밍 경로이다. AXI 래퍼 인터페이스의 파이프라인 부재가 원인이며, 즉각적인 RTL 수정이 필요하다.

3) NPU — 자원 집중 및 복합 병목

전체 LUT의 59%, FF의 89%를 소비하며 u_buf / u_ctrl에서 Logic Level 30, WNS -4ns대의 타이밍 위반이 발생한다. 파이프라인 재구성과 클럭 분리가 필요하다.

4) BRAM 라우팅 지연

Logic Level이 0임에도 WNS -8.270ns가 발생하는 순수 라우팅 지연 문제로, 배치 최적화 및 출력 레지스터 옵션 적용으로 해결 가능하다.

5) 권장 조치 순서

- AES Enc 파이프라인 삽입 및 멀티사이클 제약 적용 (즉각)

- NPU u_buf / u_ctrl 레지스터 스테이지 추가 (단기)

- BRAM Pblock 배치 최적화 (단기)

- NPU 전용 클럭 75~80MHz 적용 (중기)

- 구현 목표: 모든 서브모듈 WNS ≥ +1ns 달성

— 보고서 끝 —